Schéma de la procédure de mise en place des périmètres de protection des captages

# Phase 1 : les démarches et études préliminaires

| Le rôle de la collectivité | Le rôle de l'administration |
| --- | --- |
| - délibération du Conseil Municipal - inscription des crédits nécessaires à la réalisation des études - recherche des aides financières (Conseil Général, Agence de l'Eau) - délimitation des périmètres et prescriptions - consultation de l'hydrogéologue agréé | - instruction technique : visite du lieu, collecte des données techniques. |

Phase 2 : le dossier de déclaration d'utilité publique

| Rôle de la collectivité | Rôle de l'administration |
| --- | --- |
| - recherche d'identité des propriétaires concernés et des situations cadastrales - établissement des plans parcellaires |  prend la décision d'opportunité sur le projet de déclaration d'utilité publique  réalise l'instruction administrative  prépare le dossier de déclaration d'utilité publique  consulte le conseil départemental d'hygiène  informe les propriétaires présumés |

Phase 3 : l'enquête publique

| Rôle de la collectivité | Rôle de l'administration |
| --- | --- |
| - notifie l'enquête aux propriétaires concernés - affiche en Mairie le procès verbal des conclusions |  prend l'arrêté d'ouverture d'enquête  désigne le commissaire enquêteur  fixe le calendrier des opérations  réalise l'enquête publique  prend l'arrêté déclaratif d'utilité publique après avis du commissaire enquêteur  publication au bureau des hypothèques |

Phase 4 : mise en œuvre

| Rôle de la collectivité | Rôle de l'administration |
| --- | --- |
| - notifie l'arrêté déclaratif d'utilité publique aux propriétaires - demande la publication des servitudes au bureau des hypothèques - acquiert les terrains - indemnise les servitudes le cas échéant - exécute les travaux - assure le suivi de la protection des captages |  met en place les moyens réglementaires à intensifier sans indemnisation |

La procédure d'autorisation d'utiliser l'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine

L'utilisation de l'eau destinée à la consommation humaine est toujours soumise (hors usages domestiques <40 m3 par jour) à autorisation au titre du décret du 20 décembre 2001. 
Parallèlement, dans le cadre de l'article 10 de la loi sur l'eau, les prélèvements d'eau, hors usages domestiques, sont soumis soit à déclaration soit à autorisation en fonction de l'importance du prélèvement.
Le décret n°93-743 du 29 mars 1993 établit une nomenclature d'activités soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration. En ce qui concerne les prélèvements d'eau, deux cas de figure sont envisagés :

- les eaux souterraines

  - prélèvement supérieur ou égal à 80m3/heure : autorisation ;

  - prélèvement compris entre 8m3/heure et 80m3/heure : déclaration.

- les eaux de surface

Prélèvements, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :

  - débit total supérieur à 5% du débit ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau : autorisation ;

  - débit total compris entre 2 et 5% du débit ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau : déclaration.

Un dispositif a donc été institué pour permettre l'articulation des deux procédures, lorsque les prélèvements sont inclus dans la nomenclature, et qu'ils sont destinés à la production d'eau potable.

| Le prélèvement requiert une autorisation au titre de l'article 10 de la loi sur l'eau | Le prélèvement requiert une déclaration au titre de l'article 10 de la loi sur l'eau | Le prélèvement est hors du champ d'application de l'article 10 de la loi sur l'eau |
| --- | --- | --- |
| Procédure du décret 93-742 | Procédure du décret du 20 décembre 2001 | Procédure du décret du 20 décembre 2001 |
| Périmètre d'enquête publique élargi Avis des conseils municipaux | Conseil départemental d'hygiène | Conseil départemental d'hygiène |
| Conseil départemental d'hygiène |  |  |
| Arrêté d'autorisation au titre du décret 93-742. Il vaut autorisation au titre du décret du 20 décembre 2001 (art 6-I) | Arrêté d'autorisation au titre du décret du 20 décembre 2001 Il vaut déclaration au titre du décret 93-742 (art 6-II) | Arrêté d'autorisation au titre du décret du 20 décembre 2001 |

TEMPS MOYEN DES DIFFERENTES PHASES
DE LA PROCEDURE DE PROTECTION DES POINTS D' EAU

A - DELIBERATION

- Envoi du dossier à la Collectivité

- Délibération de la Collectivité demandant l'intervention du B.P.R.E.C.

- Délibération de la Collectivité demandant l'intervention du Géologue

- Délibération de la Collectivité demandant l'autorisation d'utiliser l'eau prélevée
(procédure instruite par la D.D.A.S.S.)

- Lettre au Coordonnateur

- Convention à signer entre la Mairie et le Géologue

- Visa de la Sous-préfecture

A - Délibération transmise au B.P.R.E.C.__________________________________3 mois

B - RAPPORT GEOLOGIQUE

- Constitution d'un dossier à transmettre au Géologue

- Commande de plans cadastraux

- Déplacement sur le terrain

- Réalisation du rapport

B - Transmission du rapport au B.P.R.E.C._________________________________4 mois

C - CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE

- Vérification du rapport géologique

- Report des périmètres sur plan cadastral

- Constitution d'un dossier pour les Administrations

- Réponses des Administrations (1.5 mois)

- Rapport au C.D.H.

- Inscription à l'ordre du jour du C.D.H. (15 jours)

C - Avis du C.D.H._____________________________________________________5 mois

D - CONSTITUTION DU DOSSIER DE D.U.P.

- Estimation des dépenses (consultation au Service du Domaine et des Entreprises)

- Constitution du dossier

- Délibération demandant l'ouverture de l'enquête au Préfet

- Demande d'un avis aux Administrations (de 1 à 3 mois)

D - Transmission du dossier à la Préfecture ou à la Sous-Préfecture___________10 mois

E - ARRETE DE D.U.P.

- Vérification du dossier par la Préfecture

- Enquête d'utilité publique (1 mois)

- Remise du rapport par le Commissaire-Enquêteur

- Avis du D.D.A.F. après enquête

- Prise en compte de l'autorisation d'utiliser l'eau prélevée instruite par la D.D.A.S.S.

- Prise en compte du dossier d'incidence du prélèvement en eau sur le milieu naturel

- Avis du C.D.H.

- Rédaction de l'arrêté final

E - Transmission de l'arrêté au B.P.R.E.C._________________________________14 mois

F - TRANSCRIPTION AUX HYPOTHEQUES

- Détachement parcellaire (2 mois)

- Recherche de l'origine de propriété

- Demande d'extraits cadastraux

- Demande d'extraits de naissance

F - Transcription de l'arrêté____________________________________________12 mois

Temps moyen pour l'ensemble de la procédure________________48 mois